摘要

本报告围绕二维不可压、无粘、无旋势流模型，完成圆柱绕流的复势构造、Cauchy-Riemann（C-R）方程验证、压力分布推导与数值检验，并给出模型局限与改进方向。理论上采用复势叠加法建立圆柱绕流模型，得到经典压力系数分布
Cp=1−4sin⁡2θ；数值上基于项目数据文件完成误差评估、环量参数扫描与敏感性分析。结果显示：在当前实现中，表面压力系数数值解与理论解的 RMSE 为 6.52×10−16；环量扫描中 Cl 与 Γ 呈严格线性（R2=1.0），而 Cd 近零，重现达朗贝尔悖论。最后提出引入粘性与边界层模型的修正方案。

术语与符号说明

为保证后续推导与数值结果可直接对照，本文主要符号统一如下：

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| z=x+iy | 复平面坐标 | m |
| W=ϕ+iψ | 复势函数 | m2/s |
| U | 远场来流速度 | m/s |
| a | 圆柱半径 | m |
| α | 来流攻角 | rad |
| κ | 偶极子强度 | m3/s |
| Γ | 环量 | m2/s |
| Cp | 压力系数 | 无量纲 |
| Cd,Cl | 阻力/升力系数 | 无量纲 |

1. 理论分析

1.1 复势构造步骤（含边界条件推导）

设复平面变量为 z=x+iy。均匀来流复势写为

W∞(z)=Ue−iαz(式1)

原点偶极子复势为

Wd(z)=κ2πz(式2)

圆柱绕流总复势采用叠加：

W(z)=Ue−iα(z+a2z)(式3)

其与代码实现一致，见 src/core/potential.py。由无穿透边界条件（圆柱表面 r=a 上法向速度为零）可得偶极子强度

κ=2πUa2(式4)

边界条件推导细化如下。将均匀流与偶极子势函数写成极坐标形式：

ϕ(r,θ)=Urcos⁡θ+κ2πrcos⁡θ(式4-1)

径向速度满足 ur=∂ϕ/∂r，因此

ur=Ucos⁡θ−κ2πr2cos⁡θ(式4-2)

在固壁边界 r=a 施加 ur(a,θ)=0，得到

Ucos⁡θ−κ2πa2cos⁡θ=0⇒κ=2πUa2(式4-3)

这说明偶极子强度由几何尺度 a 与来流速度 U 唯一确定。

对应复速度：

dWdz=Ue−iα(1−a2z2)−iΓ2πz(式5)

其中 Γ 为环量项；当 Γ=0 时为对称圆柱势流。

1.2 极坐标 C-R 方程验证过程

在 Γ=0,α=0 下，取

ϕ(r,θ)=U(r+a2r)cos⁡θ, ψ(r,θ)=U(r−a2r)sin⁡θ(式6)

极坐标 C-R 条件为

∂ϕ∂r=1r∂ψ∂θ, ∂ψ∂r=−1r∂ϕ∂θ(式7)

项目工具函数（src/utils/cr_verify.py）可给出符号与采样验证。随机点检验（n=400）结果为：

max⁡(∣R1∣,∣R2∣)=0.0

- 均值残差 ∣R1∣+∣R2∣2=0.0

说明理论推导与实现在机器精度下一致。

此外，离散网格上采用中心差分近似时，若在圆柱外域掩膜区域（r>1.1a）统计 C-R 残差，仍可保持极低误差水平。该结果说明：解析模型与数值离散实现一致；网格分辨率对当前工况下的保角结构影响很小；后续误差主要来自浮点舍入，而非模型偏差。

1.3 压力分布数学推导

表面切向速度（r=a）满足

Vθ=−2Usin⁡θ(式8)

伯努利无量纲压力系数定义

Cp=1−(VU)2(式9)

代入（式8）得圆柱表面理论压力分布

Cp(θ)=1−4sin⁡2θ(式10)

该表达式与项目计算函数 src/core/pressure.py 及数据文件 data/results.csv 一致。

由（式10）可直接得到两个物理特征：

1. 驻点（θ=0∘,180∘）处 Cp=1，为最大压强点；

2. 侧向最高速点（θ=90∘,270∘）处 Cp=−3，为最小压强点。

这两个特征在后续数值表格中均被精确复现。

2. 数值验证

2.1 数值方法

1. 复势与速度计算：见 src/core/potential.py、src/core/velocity.py。

2. 压力系数与气动力积分：见 src/core/pressure.py。

3. 结果文件：压力对比数据 data/results.csv，环量扫描数据 data/stage3_force_scan.csv。

4. 图表：保存在 reports/figures。

离散参数说明：

- 表面采样点数：N=72

- 额外敏感性验证：N=180

- 单位展向气动力积分：采用周期闭合后梯形积分

- 内部掩膜：圆柱内部点不参与速度与压力统计

2.2 流线/等势线对比图（含 CFD 数据）

本项目使用数值离散求解结果作为 CFD 对照数据源（同一控制方程下的离散解），对应图见：

- 流线与等势线图：

- 图 1 流线与等势线图

图注说明：

- 1.坐标轴单位：x,y 以米（m）计。

- 2.图例：实线表示流线（ψ=const），虚线表示等势线（ϕ=const）。

- 3.物理意义：流线与等势线正交，验证势流场保角性质。

从图形观察可见：

1. 上下半平面呈镜像对称（Γ=0 工况）；

2. 圆柱前后方流线拥挤程度一致，符合零升力对称流特征；

3. 等势线与流线近似正交，支持 C-R 条件在离散场上的可视化验证。

2.3 压力系数误差分析表（对比理论解 Cp=1−4sin⁡2θ）

基于 data/results.csv（N=72 点）统计：

- RMSE：6.52×10−16

- MAE：3.90×10−16

- 最大绝对误差：1.78×10−15

- 对称性误差均值（Cp(θ)−Cp(360∘−θ)）：1.14×10−15

- 对称性误差最大值：4.88×10−15

关键角度对比如下（无量纲）：

| θ(°) | Cp,num | Cp,theo | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.0000 | 1.0000 | 0 |
| 90 | -3.0000 | -3.0000 | 0 |
| 180 | 1.0000 | 1.0000 | 0 |
| 270 | -3.0000 | -3.0000 | 0 |

对应极坐标分布图：

图 2 压力系数极坐标图

结论：当前计算误差处于机器舍入量级，满足高精度一致性验证。

补充说明：Cp 极值点与解析预测一致，数值上得到

- Cp,min⁡=−3.0 at θ=90∘

- Cp,max⁡=1.0 at θ=0∘

说明离散采样已充分捕捉关键流动特征点。

2.4 参数敏感性测试（a/U 变化影响）

测试工况（Γ=0，n=180）下，比较不同 a/U 对无量纲 Cp 的影响：

| U(m/s) | a(m) | aU(s) | RMSE(Cp) | 最大绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.06×10−16 | 1.78×10−15 |
| 2.0 | 1.0 | 0.5 | 5.06×10−16 | 1.78×10−15 |
| 3.0 | 1.2 | 0.4 | 5.76×10−16 | 2.22×10−15 |
| 4.0 | 0.8 | 0.2 | 5.48×10−16 | 2.66×10−15 |
| 5.0 | 2.0 | 0.4 | 7.06×10−16 | 2.66×10−15 |

结论：在当前无量纲势流模型中，表面 Cp(θ) 对 a/U 变化不敏感（理论上由式10）直接决定）。

工程解释：势流框架下，a 与 U 主要影响有量纲速度与压力尺度，经过 Cp 无量纲化后被归一，因此曲线形态保持一致。

2.5 环量工况验证与气动力关系

根据 data/stage3_force_scan.csv（Γ∈[−10,10]，共 21 组）统计：

- 拟合关系：Cl=−0.27778Γ−4.23×10−17

- 拟合优度：R2=1.0

- 升力范围：Fy′∈[−36.75,36.75] N/m

- 最大轴向力：max⁡∣Fx′∣=2.20×10−15 N/m

- 最大阻力系数：max⁡∣Cd∣=1.67×10−16

3. 优化建议（30%）

3.1 模型局限性阐述

1. 无粘势流无法刻画边界层发展与分离，导致阻力预测失真。

2. 对称工况下压强积分得到 Cd≈0，即达朗贝尔悖论，难以对应真实钝体阻力。

3. 现有模型对湍流、分离泡和尾迹结构无描述能力。

4. 边界条件理想化（无滑移未纳入），无法直接用于高雷诺数阻力定量预测。

5. 当前参数扫描以稳态为主，缺乏非定常响应分析（如涡脱落频率、动态失速等）。

在环量扫描数据 data/stage3_force_scan.csv 中：

- 线性拟合关系：Cl=−0.27778Γ（截距约−4.23×10−17，R2=1.0）

- 最大 ∣Cd∣=1.67×10−16（近零）

对应图像：

图 3 环量扫描下气动力系数变化图

3.2 模型修正

1. 粘性修正：在势流外层解基础上，耦合边界层方程或经验阻力模型（如基于雷诺数的 Cd(Re) 关联式）。

2. 分离点校正：引入分离判据，采用修正压力恢复模型提高尾迹区压力预测。

3. 升力一致性：结合环量模型与库塔-儒可夫斯基关系进行校核，统一 Γ 与 Cl 标定流程。

4. 多源对照：补充外部 CFD（OpenFOAM/Fluent）与实验数据库对比，形成“理论-数值-实验”三重验证。

4. 结论

本项目完成了复势理论到可计算模型的闭环验证：

1. 复势构造、C-R 条件、压力系数推导在解析层面自洽。

2. 数值结果与理论解误差达到 10−15 量级，验证实现正确性。

3. 环量扫描重现“升力线性、阻力近零”的势流特征，准确揭示模型边界。

4. 后续应重点引入粘性与分离机制，提升工程可用性。